采购项目需求表

- 需求概况

| 项目名称 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院）中校区大门及学员宿舍楼门禁新增项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 2.8 万元 |
| 项目概况 | 为中共安徽省委党校（安徽行政学院）中校区大门及学员宿舍楼安装门禁 |
| 项目是否分包 分包预算 | 否：√ |
| 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目不接受（接受）联合体投标。 |
| 付款方式 | 验收合格后支付合同价款90%，验收合格一年后支付合同价款10%。 |
| 服务地点 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院）中校区 |
| 服务期限、工期 | 合同签订后15日内完成施工 |
| 拟采用的评标办法 | 单一来源采购 |
| 采购原因及说明 | 本项目新增门禁是校（院）一卡通系统的组成部分，需与现有技术标准和数据标准相一致。由于校（院）一卡通系统由安徽银通物联有限公司建设，并一直负责维保至今，熟悉系统软硬件情况。为了保证新装门禁能够正常运行，现拟以单一来源方式向安徽银通物联有限公司采购相关设备及安装服务。 |
| 采购需求 | 详见附件采购需求格式及填写要求。 注：为提高政府采购工作效率，请采购单位提供需求时按照采购需求格式要求提供。 |

二、服务需求

1、货物清单

见附件

2、售后服务

（1）中标单位对合同货物的质量保修期为项目验收之日起36个月。

（2）中标单位在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务，服务的时间是：每周 5 天8 小时（工作时间）。

（3）中标单位保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 24  小时内予以答复，如买方有要求或必要时，中标单位应在接到买方通知后 24  小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（4）如中标单位在接到买方维修通知后  24  小时仍不能修复有关货物，中标单位应提供与该货物同一型号的备用货物。

（5）如中标单位在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后24 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标单位承担。

（6）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标单位应在接到买方通知之后24 小时内到达现场。

附件：货物清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数（功能） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门控制器 | 6 | 台 | 门禁控制器是门禁系统的核心，基于ARM平台，以大容量FLASH作为存储载体，具有数据存储可靠，掉电数据不丢失，集管理和自动控制为一体等特点； 门禁控制器内置嵌入式程序带有操作系统；采用TCP/IP协议、4G等通讯方式与管理计算机通讯； 采用64M字节的FLASH存储器，记录容量不低于60万，授权名单每个通道不低于4万；用户数量可根据系统情况，能够达到100万户； 可以实现消防联动火警和盗警信号均为干结点输入;支持在线升级功能，可以通过远程下载更新代码； 支持AB门模式，支持首卡开门，密码开门，用户编号+密码开门，卡+密码等多种开门方式、可外接报警按钮或门铃；门禁读头通讯方式：支持韦根34或485； 双门控制器控制模式支持单门及双门模式任意切换； 门禁产品符合安防联动，支持应急关闭功能，当收到入侵信号后，门锁自动关闭，禁止出门按钮开门，实现应急关闭； 门禁产品的响应时间：发出启闭指令至执行部分开启出入口时间不大于2S；门禁读卡器获取信息至执行部分开始启闭出入口时间不大于2S。 |
| 2 | 门禁读卡器 | 6 | 台 | 支持ISO14443 typeA类型的卡 安全性：数据加密和双向验证功能 读卡时间：＜500毫秒 感应距离：0-10CM 接口：Wiegand 26/34 、485 防雷防爆保护：有 |
| 3 | 单门磁力锁 | 3 | 把 | 最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力 输入电压：DC12V或DC24V+10% 工作电流：12V/450mA 24V/220mA 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 表面温度：低于环境温度+20℃以内，适用温度：﹣10℃～55℃，适用湿度：环保锌电镀 0~90%相对湿度； 外壳阳极硬化电镀处理，锁体环保锌电镀处理，吸板环保锌电镀处理； 可自行设定12VDC或24VDC，出厂时电压标准设置为12VDC； 内置反向电流防护装置(MOV)； 防残磁设计，选用防磨损材料； 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理 |
| 4 | 双门磁力锁 | 3 | 把 | 最大拉力：280kgx2(600Lbsx2)直线拉力； 输入电压：DC12V或DC24V+10% 工作电流：12V/450mAx2 24V/220mAx2 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 表面温度：低于环境温度+20℃以内，适用温度：﹣10℃～55℃，适用湿度：环保锌电镀 0~90%相对湿度； 外壳阳极硬化电镀处理，锁体环保锌电镀处理，吸板环保锌电镀处理； 可自行设定12VDC或24VDC，出厂时电压标准设置为12VDC； 内置反向电流防护装置(MOV)； 防残磁设计，选用防磨损材料； 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理 |
| 5 | 出门按钮 | 6 | 只 | 优质PVC工程塑料，暗装型，输出NO信号；可配合86电器盒 |
| 6 | 锁支架 | 6 | 只 | 电插锁或电磁锁支架，根据现场实际情况选择相应型号支架，优质铝合金材质 |
| 7 | 锁电源 | 3 | 台 | 输出电压：DC12V；输出电流：2.6A；带输出延时0-15秒；带有常开（常态下，无电源输出；NO与COM）、常闭（常态下，有DC12V电源输出；NC与COM输出）输出，可选择 ；尺寸:(180X90X90)mm |
| 8 | 光纤交换机 | 5 | 台 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP, |
| 9 | 光模块 | 6 | 个 | 千兆单模光模块 |
| 10 | 4芯室外光纤 | 550 | 米 | 国标4芯单模室外光纤、根据实际用量计算 |
| 11 | 光纤跳线 | 12 | 根 | SC-SC,SC-FC，根据实际情况采购 |
| 12 | 光纤熔接 | 12 | 点 |  |
| 13 | 光纤熔接盒 | 5 | 个 | 24芯 |
| 14 | 6U机柜 | 5 | 个 | 机柜弱电监控加厚钢化玻璃小型机柜 |
| 15 | 插排 | 5 | 个 | 3位插排 |
| 16 | 网络线 | 150 | 米 | 国标 |
| 17 | 通讯线 | 200 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 200 | 米 | 国标RVV2*1.0 |
| 19 | PVC管材 | 200 | 米 | 25线管/线槽 |
| 20 | 不锈钢线槽 | 20 | 米 | 25线管/线槽 |
| 21 | 辅材 | 1 | 批 | 安装配件水晶头、五金、扎带等1批，高空布线 |